function [x_ref, y_ref] = trajectory_reference(t)

%#codegen

% =========================================================================

%  Sinh các quỹ đạo tham chiếu cho DDMR

%  Inputs:

%    t          - thời gian mô phỏng (s)

%  Outputs:

%    x_ref      - toạ độ X tham chiếu [m]

%    y_ref      - toạ độ Y tham chiếu [m]

%    theta_ref  - góc hướng tiếp tuyến [rad]

% =========================================================================

% ======= CHỌN LOẠI QUỸ ĐẠO =======

% 1: Hình tròn

% 2: Hình vuông

% 3: Hình số 8 (Lemniscate)

trajectory_type = 3;

% =========================================================================

% == QUỸ ĐẠO 1: HÌNH TRÒN (MẶC ĐỊNH) =======================================

% =========================================================================

if trajectory_type == 1

% --- Thông số quỹ đạo ---

R = 2.0;               % Bán kính [m]

omega = 0.2;           % Tốc độ góc (rad/s)

center = [0, 0];       % Tâm quỹ đạo

% --- Tính toán ---

phi = omega * t;

x_ref = center(1) + R * cos(phi);

y_ref = center(2) + R * sin(phi);

theta_ref = phi + pi/2;

% =========================================================================

% == QUỸ ĐẠO 2: HÌNH VUÔNG ================================================

% =========================================================================

elseif trajectory_type == 2

% --- Thông số quỹ đạo ---

side = 4.0;             % Chiều dài cạnh [m]

T_side = 20;            % Thời gian đi hết một cạnh (s) -> v = 4/20 = 0.2 m/s

T_period = 4 * T_side;  % Chu kỳ (thời gian đi hết 1 vòng)

% --- Tính toán ---

time_in_period = mod(t, T_period);

current_side = floor(time_in_period / T_side); % Xác định đang ở cạnh nào (0, 1, 2, 3)

time_in_side = mod(time_in_period, T_side);

if current_side == 0  % Cạnh 1: Đi lên

x_ref = side/2;

y_ref = -side/2 + (side/T_side) * time_in_side;

theta_ref = pi/2; % 90 độ

elseif current_side == 1 % Cạnh 2: Đi sang trái

x_ref = side/2 - (side/T_side) * time_in_side;

y_ref = side/2;

theta_ref = pi; % 180 độ

elseif current_side == 2 % Cạnh 3: Đi xuống

x_ref = -side/2;

y_ref = side/2 - (side/T_side) * time_in_side;

theta_ref = -pi/2; % -90 độ

else % Cạnh 4: Đi sang phải

x_ref = -side/2 + (side/T_side) * time_in_side;

y_ref = -side/2;

theta_ref = 0; % 0 độ

end

% =========================================================================

% == QUỸ ĐẠO 3: HÌNH SỐ 8 =================================================

% =========================================================================

elseif trajectory_type == 3

% --- Thông số quỹ đạo ---

A = 2.0;                % Biên độ (nửa chiều rộng)

omega = 0.2;            % Tốc độ góc (rad/s)

% --- Tính toán (phương trình Lemniscate of Gerono) ---

phi = omega * t;

x_ref = A * cos(phi);

y_ref = A * sin(2*phi)/2;

% Tính đạo hàm để tìm góc tiếp tuyến

dx_dt = -A * omega * sin(phi);

dy_dt = A * omega * cos(2*phi);

theta_ref = atan2(dy_dt, dx_dt);

end

% --- Xử lý cuối cùng ---

% Đưa theta về khoảng [-pi, pi] để đảm bảo ổn định

theta_ref = wrapToPi(theta_ref);

end

function [D, phi_deg] = compute_pose_error(x, y, theta, x_ref, y_ref)

%#codegen

% --- Tính sai số theo phương pháp "Go-to-Goal" ---

x = x(1); y = y(1); theta = theta(1);

x_ref = x_ref(1); y_ref = y_ref(1);

% --- 1. Tính sai số khoảng cách (D) ---

dx = x_ref - x;

dy = y_ref - y;

D = sqrt(dx^2 + dy^2);

% --- 2. Tính góc hướng tới mục tiêu (phi) ---

psi_rad = atan2(dy, dx);

phi_rad = wrapToPi(psi_rad - theta);

phi_deg = phi_rad * (180 / pi);

end

function pose_next    = fcn(vL, vR, pose)

%#codegen

% =========================================================================

% Differential-Drive Mobile Robot Kinematics (Discrete Form, improved)

% Inputs:

%   vL, vR  - left/right wheel linear velocities [mm/s]

%   pose    - current pose [x; y; theta] (m, m, rad)

% Output:

%   pose_next - next pose [x_next; y_next; theta_next]

% =========================================================================

% ====== Robot Parameters ======

R  = 0.05;     % wheel radius [m]

L  = 0.23;     % half wheel separation [m]

dt = 0.01;     % sample time [s]

% ====== Current pose ======

x = pose(1);

y = pose(2);

theta = pose(3);

% ====== Linear & angular velocity ======

v     = (vR + vL) / 2;

omega = (vR - vL) / (2 * L);

% ====== Exact integration (for smoother turn) ======

if abs(omega) < 1e-6

% Near straight motion

x_next = x + v * cos(theta) * dt;

y_next = y + v * sin(theta) * dt;

else

% Circular motion update

x_next = x + (v / omega) * (sin(theta + omega*dt) - sin(theta));

y_next = y - (v / omega) * (cos(theta + omega*dt) - cos(theta));

end

theta_next = theta + omega * dt;

theta_next = atan2(sin(theta_next), cos(theta_next));

% ====== Output ======

pose_next = [x_next; y_next; theta_next];

end